【第一章 绪论】

1、冯·诺依曼体系： 计算机由存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备组成

采用存储程序工作方式，采用二进制存储程序和数据

- 三组总线：地址总线、数据总线、控制总线

3、CPI与MIPS的关系

（1）CPI：计算机执行一条指令所需的时钟周期数    （2）MIPS：每秒处理的百万级的机器语言指令数

（3）计算公式：MIPS=1/（CPI×时钟周期）= 主频/CPI * 10的6次方

4、RISC：精简指令集计算机，简化指令使得计算机的结构更简单合理，提高处理速度

【第二章 计算机中的信息表达】

- 二、十、十六进制的转换

- 计算十进制数的八位机器码

- 除16取余逆排序成十六进制  （2）每位写成对应的四位二进制码    （3）取最后八位

- 原码、反码、补码的转换

- 正数：原码、反码和补码是一样的

- 负数： ①原码和反码的相互转换，符号位不变，数值位按位取反

②原码和补码的相互转换：反码加一

③已知补码，求原码的负数的补码：符号位和数值位都取反，末位再加1/3

- 已知补码求对应的十进制数

- 第一位为零：正数，直接按权展开

- 第一位为一：负数，先取反加一得原码，再除第一位按权展开，最后取负

5、寻址方式

（1）立即寻址：指令直接给出操作数。   （2）直接寻址：指令直接给出操作数地址

（3）间址寻址：指令给出存放着操作数地址的地址

（4）变址寻址：指令给出一个形式地址（位移量）和一个存放着变址的寄存器号，两个地址相加是有效地址

（5）相对寻址：指令给出一个形式地址（位移量），PC指针当前所指的地址加上该地址是有效地址

（6）寄存器寻址：指令给出寄存器号，寄存器里存放着操作数

（7）寄存器间址：指令给出寄存器号，寄存器中存放着操作数的地址

（8）堆栈寻址：以堆栈SP指针提供的栈顶地址作为有效地址

【第三章  微体系结构层——CPU组织】

- CPU内部数据通路

- 单总线结构

①只采用一组双向总线，上面连着通用寄存器组、ALU、暂存器、程序计数器PC、指令寄存器IR

主存数据寄存器MDR、主存地址寄存器MAR

②一次只能传送一个数据，两个操作数需要两次传送

③暂存器可以作为通用寄存器之间传输的转存部件   ④通用寄存器一次只能访问一个

⑤CPU通过MAR与MDR和外总线相连

- 多总线结构：多组单向总线，每组总线连着多个输入端和一个输出端，可以同时传输几个数据

- 微程序控制

- 基本概念：①微命令：构成控制信号序列的最小单位         ②微操作：微命令实现的最基本操作

③微指令：若干微命令的组合，以编码的形式存放在控制存储器的一个单元中，实现一步操作

④微周期：取出一条微指令并执行所需的时间     ⑤微程序：一系列微程序的有序集合

（2）基本思想： ①将机器指令分解为微命令序列，用二进制码表示；微命令编成微指令，微指令形成微程序

②一条微指令实现一步操作；一个微程序执行一条机器指令

【第六章  存储系统】

- 设计内存条

2、DRAM与SRAM

（1）DRAM：  动态随机存取存储器，是最为常见的系统内存

使用电容存储，只能将数据保持很短的时间，所以必须隔一段时间刷新一次

如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失（关机就会丢失数据）

（2）SRAM：  静态随机存取存储器，具有静止存取功能的内存

只要保持通电，不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据

【第七章 输入输出系统】

- 程序控制方式

- 程序查询：如果接口尚未准备好，CPU就等待如果接口准备好，CPU执行I/O指令

①读取外设状态   ②判断是否可以进行新操作        ③执行I/O指令

- 中断处理：CPU接到随机请求后，暂停原来执行的程序，转去执行中断处理程序，处理完后恢复原程序

①中断请求   ②中断排优  ③中断响应   ④中断处理   ⑤中断返回

（3）DMA：“直接存储器传送”，通过硬件实现主存与I/O设备之间的直接数据传送，无需CPU干预

①以“周期窃取”的方式暂停CPU对总线的控制，占用时间少

②源与目的均直接由硬件逻辑指定   ③主存中要开辟相应的数据缓冲区，指定数据块长，计数由硬件完成

④在一批数据传送结束后，一般通过中断方式通知CPU进行后处理

⑤CPU与I/O设备在一定程度上并行工作，效率高   ⑥一般用于高速、批量数据的简单传送

- 中断响应

- CPU每一条指令执行结束时，要用控制逻辑判别是否有中断请求

- 进入中断响应周期（INTA周期），由硬件自动完成以下操作

①保护断点：将代码段寄存器CS和指令指针IP的内容依次压入堆栈，将标志位寄存器FLAG内容压栈，

关中断，即中断允许标志清零 IF=0，单步中断标志TF清零，即TF=0。

②转中断处理子程序：CPU将中断类型码乘以4，获得向量地址，

根据向量地址访问中断向量表，读出中断处理子程序入口地址，送入CS和IP寄存器，

根据CS和IP取指令，即CPU转入执行中断处理程序。

③如果在INTR线上发生请求（可屏蔽外部中断），且IF=1，则响应中断请求：

一方面进入INTA周期，另一方面CPU向外发出应答信号INTA，将类型码送到CPU数据总线上

- 并行总线和串行总线

- 并行总线：有多根数据线，可并行传送多个二进制位，其位数称为该并行总线的数据通路宽度。

（2）串行总线：只有一根数据线，只能串行地逐位传送数据。

4、公共请求线结构：一般采用低电平有效的请求逻辑，各中断源可以通过OC门直接连到INTR线上

（1）接口1，综合了多个请求信号，且它们各带屏蔽位；

（2）接口2，直接由状态位BUSY产生请求信号，不带屏蔽位；

（3）接口3，由状态位READY产生请求信号，带屏蔽位。

- CPU  INTR

- IM1

- IRQ2

- IRQ1

- IM1

- IRQ0

- IM0

- 接口1

- BUSY

- 接口2

- IM3

- 接口3

- READY

- +

- INTR

【第四章 指令系统层  第五章 汇编语言层】

- 汇编语言：一种面向机器的低级程序设计语言，是符号化的机器语言，与机器指令一一对应

汇编语言源程序：用汇编语言编制的程序，是符号化的程序，需要通过汇编才能被计算机执行

汇编语言开发过程：编辑——建立源程序；汇编——生成目标程序；连接——生成可执行文件；调试与运行

T1

CODE    SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:EXTR

MOV  AL, 5H        	；把十六进制的5放到AX寄存器的低位

MOV  AX, 0B064H		；把十六进制的BO64放到AX寄存器

MOV  BX, 'AB'		；把AB的十六进制ASCII码41,42放到BX寄存器

MOV  CH, [SI]		；把以SI寄存器中的数作为地址寻址到的数，送到CX寄存器的高位

MOV  [DI], DX		；把DX寄存器中的数，送到以DI寄存器中的数作为地址的主存位置

MOV  AL, [BX]		；把以BX寄存器中的数作为地址寻址到的数，送到AX寄存器的地位

MOV  CX, [BP]		；把以BP寄存器中的数作为地址寻址到的数，送到CX寄存器的地位

MOV  CH, DS:[SI]

MOV  DS:[DI], BX

MOV  AL, DS: [BX]

MOV  CX, SS:[BP]		；除了BP属于SS段以外，其余寄存器都属于DS

MOV AX,1024H			；把十六进制的1024放到AX寄存器

PUSH  AX			；sp指针减2，把AX的内容送到sp所指位置

POP  BX				；把sp所指位置的内容送到BX，sp指针加2

MOV BX,6F30H

MOV BP,0200H

MOV SI,0046H

XCHG BX,[BP+SI]       ；交换BX中的内容和以bp+si的内容和为地址寻址到的数

交换6F30和地址为（0200+0046）的数

MOV BX,0400H        ；

MOV SI,003CH

LEA BX,[BX+SI+0F62H]	；计算BX+SI+0F62H，以这个值为地址去寻址，找到一个数，

再把这个数的地址给BX（即BX+SI+0F62H）

CODE ENDS

;================

DATA SEGMENT

DATA ENDS

;============

EXTR SEGMENT

EXTR ENDS

;=====================

END

T2 p212

计算下列公式的值，并将结果存放 	在FUN存储单元中。其中X，Y，Z的值分别存放在VARX、VARY、VARZ三个字存储单元中，且计算过程的中间值和最后结果仍在16位二进制数的范围内。

F= 

DATA    SEGMENT	；设置数据段

VARX    DW 0123H	；变量X

VARY    DW 0456H	；变量Y

VARZ    DW 0789H	；变量Z

FUN     DW ?		；结果单元

DATA ENDS

;================

EXTR SEGMENT

EXTR ENDS

;=====================

STACK1  SEGMENT PARA STACK   ；设置堆栈段

DW 10H DUP(0)

STACK1 ENDS

;================

CODE    SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:EXTR,SS:STACK1

START:  MOV AX,DATA   ；置段基值于DS

MOV DS,AX

MOV  AX，DATA			；置段基值于DS

MOV  DS，AX

MOV  AX，VARX			；取变量X

ADD	  AX，VARY			；AX （X+Y）

MOV  BX，AX			；BX （X+Y）

SAL	  AX，1				；AX2*（X+Y）

SAL	  AX，1				；AX  4*（X+Y）

ADD	  AX，BX			；AX  5*（X+Y）

SAL	  AX，1				；AX  10*（X+Y）

MOV  BX，VARZ			；取变量Z

DEC	  BX				；BX （Z-1）

MOV  CX，BX			；CX （Z-1）

SAL	  BX，1				；BX  2*（Z-1）

ADD	  BX，CX			；BX  3*（Z-1）

SUB	  AX，BX			；AX  10*(X+Y)- 3*(Z-1)

SAR	  AX，1				；AX  {10*(X+Y)-3*(Z-1)}/2

MOV  FUN，AX			；存放计算结果

MOV  AH，4CH			；终止用户程序，返回DOS。调用INT 21的4号功能

INT	  21H

CODE    ENDS

END START

t3 p220

为转移到第N个公式，需先转移到跳转表中对应的JMP指令（在表中的偏移量为3*(N-1)，再通过这里的JMP指令转移到对应的计算公式。

DATA SEGMENT

JUMP_TABLE DW  SUB1,SUB2,SUB3,SUB4,SUB5    ；设置跳转表

PARAM      DB  3                          ；可写1~5之间

DATA ENDS

;==================

EXTR SEGMENT

EXTR ENDS

;==================

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H  DUP(0)

STACK1 ENDS

;==================

CODE SEGMENT

ASSUME  CS:CODE,DS:DATA,ES:EXTR,SS:STACK1

BEING:  MOV  AX,DATA

MOV  DS,AX

XOR  AX,AX       	 ；清零AX

MOV  AL,PARAM  	 ；PARAM（3）给AX低位

DEC  AL              ；AL减一

SHL  AL,1	     	 ；AL乘二

MOV  BX,OFFSET  JUMP_TABLE   ；取JUMP_TABLE的地址（首地址）给BX

ADD  BX,AX           ；AX+BX存放在AX

MOV  AX,[BX]     	 ；把BX中的值作为地址寻址后得到的数给AX，即sub3的地址

JMP  AX

SUB1:         JMP END0

SUB2:         JMP END0

SUB3:         JMP END0

SUB4:         JMP END0

SUB5:         JMP END0

END0:   MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

;==================

END  BEING

t4 p222

编制程序，产生n个数据的裴波纳契数列。

DATA SEGMENT

FIBONA   DW 100H DUP(0)

NUM     DB 20H

DATA ENDS

;==================

EXTR SEGMENT

EXTR ENDS

;==================

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW      20H DUP(0)

STACK1 ENDS

;==================

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:EXTR,SS:STACK1

START:  MOV AX,DATA

MOV DS,AX

XOR CX,CX        ；清零CX

MOV CL,NUM     ；把NUM（20）给CL

LEA DI,FIBONA    ；取FIBONA变量的首地址给DI

MOV AX,0        ；把0给AX  a[0]

MOV BX,1        ；把1给BX   a[1]

LOP:    MOV [DI],AX

XCHG AX,BX

ADD AX,BX

ADD DI,TYPE FIBONA  ；把2给DI【TYPE对DW做得2，对DB做得1，对DD做得4】

LOOP LOP           ；循环控制，转到LOP处，CX减一

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

;==================

END START

t5 p233

编程，对数据段中一组字数据用减奇数法求平方根，结果（平方根）依次存入PFG的字节数组中。

程序用减奇数法求平方根。因为N个从1开始的连续自然数的奇数之和等于N 2，即：

减奇数法开平方的算法：被开方数S逐个减去连续自然数的奇数1，3，5，……，直到相减结果等于0，或不够减下一个奇数为止。够减的次数就是S的近似平方根

DATA SEGMENT

DA1     DW  1234H,5678H,3456H,0A53H

COUNT   EQU ($-DA1)/2					；count等价于当前地址减去DA1的地址再除以二

PFG     DB  COUNT  DUP(0)

DATA ENDS

;==================

EXTR SEGMENT

EXTR ENDS

;==================

STACK1 SEGMENT PARA STACK

DW 20H  DUP(0)

STACK1 ENDS

;==================

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:EXTR,SS:STACK1

BEING:  MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV CX,COUNT	  ；计数器，与loop配合使用

LEA SI,DA1         ；取DA1的地址给SI

LEA DI,PFG		  ；取PFG的地址给DI

LOP:    MOV AX,[SI]

PUSH CX

CALL SQR_PROC     ；调用子程序 SQR_PROC，并将下一条指令的地址压入堆栈

MOV [DI],CL

POP CX

ADD SI,2

INC DI

LOOP LOP

MOV AH,4CH

INT 21H

SQR_PROC  	PROC

XOR CL,CL

MOV DX,1

SQR:    		SUB AX,DX

JB  EXIT    如果AX-DX小于0

INC CL      ;CL自增一

ADD DX,2

JMP SQR

EXIT:   		RET        ；返回CALL SQR_PROC下一条指令的地址给RP

SQR_PROC   ENDP

CODE ENDS

END  BEING

h2

DATA SEGMENT

P  	DB 100

DB ?

DB 100 DUP(?)

M	DB '请输入你的字母 $'

N 	DB '你的字母是 $'

DATA ENDS

;==================

STACK SEGMENT STACK

DB 100 DUP(?)

STACK ENDS

;==================

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

S:	MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV DX,OFFSET M  ;取M的地址给DX

MOV AH,09H  ；INT 21H的9号功能，显示输出以DX中的内容为地址的字符串

INT 21H		 ;输出M

MOV DL,0AH	；把0A（换行符的ASCII码送到DL）

MOV AH,02H	；INT 21H的2号功能，显示输出以Dl中的内容为ASCII码的单个字符

INT 21H		;换行

MOV AH,01H	；INT 21H的1号功能，等待键盘输入，并接收字符的ASCII码到AL，,同时在屏幕上显示

INT 21H		；

MOV DL,CL	；CL中的为原字母

INC DL		；DL加一

MOV AH,02H	；INT 21H的2号功能，显示输出以Dl中的内容为ASCII码的单个字符

INT 21H		；输出字母+1

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END S

【例7-1】  假设图7-6输入数据端口地址为2F0H，状态端口为2F2H，输入准备好状态位为数据总线第8位D7，则查询方式输入100H字节存到起始地址2000H：0000H存储空间的部分程序如下：

START 	PROC 	FAR

MOV 	AX，2000H

MOV 	DS，AX ；初始化DS

MOV 	BX，0	；起始偏移地址

MOV 	CX，100H；接收数据初始计数值

WAIT：  MOV 	DX，2F2H；

IN 	    AL，DX	；读状态端口

TEST 	AL，80H；AL与80H（1000 0000）做与运算，READY?

JZ 	    WAIT	；如果结果为0，NOT READY

MOV 	DX，2F0H

IN 	    AL，DX	；读入DX为地址的数据；

MOV 	BYTE PTR [BX]，AL ；读入数据送到BX内的内容为地址的位置一个字节处保存

INC 	    BX

LOOP 	WAIT	；读入下一个数据,CX减一

START 	ENDP