第一部分 选择题（共15分）

- 微体系结构层是执行机器指令，它可以看作是______的解释器。【 】

  - A. 操作系统层

  - B. 指令系统层指令

  - C. 汇编语言层

  - D. 面向问题语言层

- 十六进制数 0BC2EH 对应的二进制数是______。【 】

  - A. 1011110000101110

  - B. 1011101100101110

  - C. 1011101100101101

  - D. 1011110000101101

- 某微处理器有99条指令，该机的指令操作码部分至少应该有______。【 】

  - A. 6位

  - B. 7位

  - C. 8位

  - D. 9位

- 设机器字长为 n+1 位，其对应原码定点整数的表示范围应为______。【 】

  - A.-2n~(2n-1)

  - B.-( 2n-1)~ 2n

  - C.-( 2n-1)~(2n-1)

  - D.- 2n~2n

- 某微处理器的寻址范围为1MB，它的地址线数应为______。【 】

  - A. 8条

  - B. 16条

  - C. 20条

  - D. 32条

- 在模型机中若指定的寄存器是______，则(R)+表示的是立即寻址方式。【 】

  - A. SP

  - B. PC

  - C. R0 ~R3

  - D. PSW

- ______是构成控制信号序列的最小单位。【 】

  - A. 微周期

  - B. 微命令

  - C. 微操作

  - D. 微指令

- ______可以作为通用寄存器使用，在计算存储地址时，它经常用作基址寄存器。

  - A. AX

  - B. BX

  - C. CX

  - D. DX

- 下列指令语句有语法错误的是______。【 】

  - A. MOV AL, 0F5H

  - B. CMP AL, 10H

  - C. ADC 15H, CL

  - D. OR CH, CL

- MOV BL, 55H OR 0F0H 语句与______对应且等效。【 】

  - A. MOV BL, 50H

  - B. MOV BL, 0F5H

  - C. MOV BL, 5FH

  - D. MOV BL, 0FFH

- 假设某数据段有如下数据定义语句：

TEST0 DB 20H DUP(?)

TEST1 DD TEST0

则变量 TEST1 的内容为______。【 】

  - A. 随机值

  - B. TEST0 的偏移地址

  - C. TEST0 的偏移地址和段基址

  - D. TEST0 的段基址

- 需要定时刷新的存储器是______。【 】

  - A. DRAM

  - B. SRAM

  - C. ROM

  - D. EPROM

- 典型的三级存储体系结构，分为______三个层次。【 】

  - A. CPU—Cache—主存

  - B. CPU—主存—辅存

  - C. 高速缓存—主存—辅存

  - D. CPU—Cache—主存

- CPU与外设间数据传送的控制方式有______。【 】

  - A. 中断方式

  - B. 程序控制方式

  - C. DMA方式

  - D.以上三种都是

- 通过硬件控制实现主存与I/O设备间的直接数据传送，在传送过程中无需CPU程序干预，是______的基本思想。【 】

- A. DMA方式

- B. 立即程序传送方式

- C. 程序中断方式

- D. 程序查询方式

二、判断题（大题共10小题，每题1分，共10分，答A表示说法正确，答B表示说法不正确，本题只需指出正确与错误，不需作修改）

- 64K×8位，表示该存储器有64×1024=65536个单元，每个单元有8位。（ ）

- 相同的机器字长下，补码的表示范围多于原码。（ ）

- 指令格式按操作码部分的地址个数不同可以分为三地址指令、二地址指令、一地址指令和零地址指令。（ ）

- [Y]补=0.1011001，则[-Y]补=1.0100111。（ ）

- MOV AX, 10H[SI]语句中，源操作数的寻址方式为寄存器间接寻址。（ ）

- INC指令不影响进位标志。（ ）

- 8086汇编语言中，符号定义语句不占内存单元。（ ）

- 标号是一条指令的符号地址，与该指令代码下一条指令的第一个字节单元地址相同。（ ）

- Cache的工作原理基于程序和数据访问的局部性。（ ）

- 系统总线一般三组：地址总线、数据总线和控制总线。（ ）

三、填空题

- 编程语言处理方式有两种类型______和______。

- 操作数在寄存器中，称为______寻址方式，操作数地址在寄存器中称为______寻址方式。

- 在组合逻辑控制器中，其时序信号常划分为机器周期、_____和_____。

- 在模型机中，微命令的形式有______和______。

- 根据存储器方式可以把存储器分为______存储器、______存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器四种。

四、简答题（本大题共5小题，每题5分，共25分）

- 什么是存储程序工作方式？

- 一般计算机中常用的寻址方式有哪4类？请简述它们的功能。

- 什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。

- 试说明实模式和保护模式存储器寻址过程。

- 简述计算机中断的过程。

五、综合题（本大题共5小题，每题8分，共40分。）

- 已知机器字长8位，有两个十进制 X=71，Y=59，请用补码运算求 X+Y 的结果，分析判断是否发生溢出，并写出标志寄存器中 CF、ZF、SF、OF 的值。

- 写出下列指令在模型机上的读取和执行流程，并指出该指令源操作数和目的操作数的寻址方式分别是什么？

  - MOV (R0), (PC)+

(2)ADD R2, (R3)

- 在实模式下，假设（DS）=0814H，（SS）=0F90H，（AX）=1234H，（BX）=0024H，（CX）=5678H，（BP）=0074H，（SI）=0012H，（DI）=0032H，（08194H）=00F6H，（08196H）=1E40H，（1E4E6H）=091DH。请分别给出下列各指令或程序段的执行结果。

  - MOV [BP][DI], CX

  - LEA SI, [BX][DI]
MOV DX, [SI]

- 阅读下面程序，在空白处填上适当的指令（一个空白只填写一条指令）。

(1)下面程序段是判断寄存器 AH 和 AL 中第 3 位（最低位为第 0 位）是否相同。如果相同，AH 置 0，否则 AH 按位全部置 1。

XOR  AH, AL

______________

JZ  ZERO

______________

JMP NEXT

ZERO: MOV AH, 0

NEXT: ......

(2)下面程序段是判断两个存储单元是否同为正数，如果是，则 AX 置 0；否则 AX 置非 0。试把空白处填上适当的条件转移指令（两个空白处要利用不同的标志位进行不同的条件转移指令，一个空白只填写一条指令）。

DA1 DW XX

DA2 DW XX

···

MOV AX, DA1

MOV BX, DA2

XOR AX, BX

_______________

TEST BX, 8000H

_______________

MOV AX, 0

NEXT: ......

- 某主存容量为 13KB，其中 ROM 区 8KB，选用 EPROM 芯片（4K×4 位/片）；RAM 区 5KB，可选 SRAM 芯片有 4K×4 位/片、1K×4 位/片。地址总线 A15～A0（低），双向数据总线 D7～D0（低），读写控制信号 R/W，片选低电平有效。请设计并画出该存储器逻辑图，给出芯片选取、芯片地址分配、地址范围和片选逻辑式，注明地址线、数据线、读/写控制线及片选信号的连接。