1.冯·诺依曼型计算机的设计思想是什么？

①采用二进制代码表示数据和指令，即信息（数据和指令）的数字化；

②采用存储程序工作方式，即事先编制程序，事先存储程序，自动、连续地执行程序；

③由存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备等5大部件组成计算机硬件系统。

- 简述什么是存储程序工作方式？

计算机的工作最终体现为执行程序。存储程序是冯诺依曼体制中最核心的思想。它有三点含义：事先编制程序，事先存储程序，自动、连续地执行程序。

事先编制程序，即为了用计算机求解问题，需要事先编制程序。

事先存储程序，即编好的程序经由输入设备送入计算机，存放在存储器中。

自动、连续地执行程序，即计算机可以按照一定顺序从存储器中逐条读取指令，自动、连续地执行程序

计算机硬件系统包括哪些部分？

CPU、主存储器、外存储器、输入输出设备、总线、接口。

- 例举4种衡量计算机性能的基本指标，并简要说明。

①基本字长：是指参与一次运算的二进制数的位数；

②数据通路宽度：数据总线一次所能并行传送的二进制数的位数；

④主存储器容量：CPU直接编址访问的是主存储器，需要执行的程序和需要处理的数据都放在主存中。可由字节数和单元数×位数来表示主存容量；

⑤外存容量:外存储器容量一般指联机的外存容量，以字节数表示；

- 提高单CPU计算机性能的主要技术有哪些？

①流水线处理技术；

②RISC（精简指令系统计算机）技术；

③超标量技术；

④平衡不同子系统的数据吞吐量率。

6.请简述进入FT的条件是什么?则其逻辑条件表达式是什么?

①初始化置入FT；

②程序运行过程中，同步打入FT；

7.什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。

计算机的控制器根据产生控制信号方式的不同，可分为组合逻辑控制器和微程序控制器。

组合逻辑控制器由组合逻辑线路（逻辑门电路）产生控制信号，微程序控制器由微程序产生的控制信号。

相较于微程序控制器，组合逻辑控制器速度较快，但是设计效率低、检查调试复杂、修改扩展困难。

- 简述80×86的寻址方式有哪些？

立即寻址方式;

寄存器寻址方式；

直接寻址方式；

寄存器间接寻址方式；

寄存器相对寻址方式；

基址变址寻址方式；

比例变址寻址方式；

基址比例变址寻址方式；

立即寻址方式

寄存器寻址方式

存储器寻址方式

串操作寻址方式

I/O端口寻址方式

10.80×86CPU基本结构寄存器组包括哪些寄存器，各有什么用途？

①通用寄存器：

AX：作为累加器用，是算数运算的主要寄存器。

BX：可以作为通用寄存器使用，在计算存储器地址时，经常用作基址寄存器。

CX：可以作为通用寄存器使用，常用来保存计数值。

DX：可以作为通用寄存器使用，用来存放高位字，存放I/O的端口地址；

②指令指针寄存器：存放代码段中的偏移地址；

③标志寄存器：即程序状态寄存器，这是一个存放条件码的标志、控制标志和系统标志的寄存器；

④段寄存器：用于存储器寻址，用来直接或间接存放段地址；

11.CACHE有哪3种基本映像方式，分别是什么？各自的主要特点是什么？衡量高速缓冲存储器（CACHE）性能的最重要的指标是什么？

1、直接映像：主存中每一个块只能复制到某一个固定的cache块中

2、全相连映像：主存的每一块可映像到cache的任一块

3、组相连映像：折中方案，主存与 Cache 都分组，主存块通过组号映射到 Cache 中对应组，组内有多个块可选。

直接映射（Direct Mapping）：

每个主存块（Cache Line）只能映射到缓存的固定位置。

地址只与缓存行号相关，与主存地址进行某种映射关系计算。

存取速度快，实现简单，硬件开销低。

缓存冲突概率高，可能导致较多的缓存未命中。

全相连映射（Fully Associative Mapping）：

主存块可以映射到缓存的任意位置，无固定映射规则。

地址直接作为比对输入，与所有缓存行进行比对。

命中率高，减少了缓存冲突，提高了缓存性能。

实现复杂，硬件开销较高。

组相连映射（Set Associative Mapping）：

主存块被分成若干组，每组内部采用全相连映射方式。

每个主存块只能映射到某一组内的任意位置。

介于直接映射和全相连映射之间的折衷方案。

提供了一定程度的灵活性，缓解了直接映射中的冲突问题。

衡量高速缓冲存储器（Cache）性能的最重要指标是命中率

12.简述计算机中断的过程

中断的过程一般可划分为几个阶段：中断请求、中断排忧，中断响应、中断处理和中断返回

中断是一种机制，允许外设和CPU之间的通讯，让CPU在需要时注册一个中断处理程序，当外设发出信号时，CPU会停止当前正在进行的任务，并执行中断处理程序。

DMA（直接内存访问）是一种机制，它使某些设备（如硬盘驱动器或网卡）能够直接访问系统内存，而无需参与CPU。 DMA控制器负责在需要时将数据从设备传输到内存，或将数据从内存传输到设备，无需使CPU参与传输过程。这使得操作系统可以使用多个设备同时执行多个I/O操作。

- 简述计算机中整个DMA工作过程包含哪几个阶段

初始化阶段：
CPU 向 DMA 控制器写入控制信息，包括传送方向、内存起始地址、外设地址和传送数据字节数等，完成 DMA 控制器的初始化设置。

  DMA 请求阶段：
当外设准备好进行数据传送时，向 DMA 控制器发出 DMA 请求信号（DREQ），表示需要访问内存。

  DMA 响应阶段：
DMA 控制器向 CPU 申请总线控制权，CPU 保存现场后将总线控制权让出，并通过 DMA 响应信号（DACK）通知外设开始传送。

  DMA 传送阶段：
DMA 控制器在不经过 CPU 的情况下，直接控制外设和内存之间进行数据传送，并自动更新地址计数器和字节计数。

  结束处理阶段：
当数据传送完毕后，DMA 控制器向 CPU 发出中断信号，通知 CPU 传送结束，CPU 恢复现场并继续执行原程序。

试说明实模式和保护模式存储器寻址过程?

实模式存储器寻址过程：

实模式是计算机加电后默认的运行模式，采用段地址 + 偏移地址的寻址方式。
其物理地址计算公式为：

物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址

= 段地址左移4位 + 偏移地址

段地址由段寄存器（如 CS、DS、SS、ES 等）给出，偏移地址由 IP、BX、SI、DI 等寄存器提供。
实模式最多可以访问 1MB（2²⁰） 的内存空间。

保护模式存储器寻址过程：

保护模式是从 80286 开始引入的高级模式，支持段保护、内存保护和分页机制，可访问 4GB（2³²） 内存空间。
其寻址过程分两步：

- 段选择子 → 段描述符 → 段基址 + 偏移量 → 线性地址
通过段选择子查找描述符表（GDT/LDT），获取段的基地址，然后与偏移地址相加形成线性地址。

- 线性地址 → 页表映射 → 物理地址（若启用分页机制）
通过页目录和页表将线性地址转换为实际物理地址，否则线性地址就是物理地址。

为什么要采用磁盘阵列技术？

RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势，可以提升硬盘速度，增大容量,提供容错功能够确保数据安全性，易于管理 在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作，不会受到损坏硬盘的影响

简述DRAM和SRAM的异同。

- 都是内存，都具有内存的共同特征。

- DRAM是动态随机存储器，集成度高，价格低，需要周期性刷新，存取速度慢，用作主存。

- SRAM是静态随机存储器，集成度低，价格高，不需要周期性刷新，存取速度快，用作cache。

33. 简述汇编语言程序的开发过程。

编写源程序

- 在文本编辑器中以汇编语言指令、伪指令和注释撰写 .asm 源文件，并定义段、数据和栈等。

汇编（Assembling）

- 用汇编器（如 MASM、NASM）将源程序翻译成目标代码（.obj 或 .o），同时生成符号表和重定位信息。

链接（Linking）

- 用链接器将一个或多个目标文件及库文件合并，解决外部符号引用，生成可执行模块（.exe 或 可执行映像），并确定最终的地址布局。

装载与运行（Loading & Execution）

- 操作系统装载可执行文件到内存，设置程序入口点，初始化堆栈，开始执行。

调试与测试（Debugging & Testing）

- 使用调试器（如 DEBUG、gdb）单步跟踪、设置断点、查看寄存器和内存，修正错误并优化代码。

五、指令的读取与执行流程

- “MOV R1, (PC)+”指令的读取与执行流程：

FTO: PC -> MAR

FT1: M -> MDR -> IR, PC + 1 -> PC

STO: PC -> MAR

ST1: M -> MDR -> C

ST2: PC + 1 -> Z

ST3: Z -> PC

ETO: C -> R1

- “MOV -(SP), -(R1)”指令的读取与执行流程：

FT0: PC -> MAR

FT1: M -> MDR -> IR, PC + 1 -> PC

ST0: R1 - 1 -> Z

ST1: Z -> MAR, R1

ST2: M -> MDR -> C

DT0: SP - 1 -> Z

DT1: Z -> MAR, SP

ET0: C -> MDR

ET1: MDR -> M

- “MOV (R0)+, X(R3)”指令的读取与执行流程：

FT0: PC -> MAR

FT1: M -> MDR -> IR, PC + 1 -> PC

ST0: PC -> MAR

ST1: M -> MDR -> D, PC + 1 -> PC

ST2: D + R3 -> Z

ST3: Z -> MAR

ST4: M -> MDR -> C

DT0: R0 -> MAR

DT1: R0 + 1 -> Z

DT2: Z -> R0

ET0: C -> MDR

ET1: MDR -> M

寻址方式与指令的结合：

比如（BX）=0024H （DS）=091DH，（SS）=1E4AH （SI）=0012H

写有效地址，20H[BX][SI]就是20H+BX+SI=20H+0024H+0012H=0056H

逻辑地址：DS：有效地址（如果是有BP那就用SS）

DS:0056H

物理地址：DS*10H（左移1位）+有效地址

DS*10H+0056H = 91D0H +0056H=  9226H

LEA:可以将源操作数有效地址传到目的操作数有效地址里。

LDS：把源操作数内容传到目的操作数中。然后源操作数物理地址+2H的内容存到DS中。

汇编程序填空或结果：

1.ORG语句后面的目标代码（指令代码或数据）由表达式给定的值作为起始偏移地址

2.变量名 变量类型 重复次数 DUP 重复的内容

DA DW 10H DUP(0)

（00 00）共10H次

3.PTR强制类型转换

WORD PTR DA1

把DA1转化为WORD类型

4.EQU等值

符号 EQU 表达式

把表达式的值赋给符号

5.SHR逻辑右移

SHL逻辑左移

6.INC自增

DEC自减

7.LOOP

每执行一次循环CX会减1后，

直到减完以后CX=0才会停止循环